- Tạo project

- File -> New-> project -> đặt tên cho project

- Khởi tạo file để vẽ schematic

File -> New -> schematic

- Khởi tạo file để vẽ cái khối thư viện schematic

File -> New -> Library -> Schematic Library

Tạo khối mới

Tools -> New Component

Định dạng số chân và ghi detail cho các chân

Tools -> Symbol Wizard

- Chọn linh kiện

- Panels -> Components -> chọn

- -> chọn install để cài đặt thư viện

- sau đó chọn linh kiện cần để vẽ

- Đổi kí tự GND

- Click 2 lần vào kí tự GND -> lựa chọn các options cho nó

- *Lưu ý : ấn space để chỉnh chiều quay

- Vẽ template mới

- Có thể lấy các file template bằng cách:  vào ổ C -> Users -> Public -> Public Documents -> Altium -> AD21 -> Templates -> chọn file chưa template cần

- Hoặc lấy các file trên mạng

- Bước 1: mở file template đã tải về và chỉnh sửa theo ý mình và lưu lại

- Bước 2: Design -> Sheet Templates -> Local -> Load From File... -> chọn file template đã sửa

- Bước 3: Design -> Sheet Templates -> Local -> Manage Templates... -> chọn file đã được sửa ở Bước 2

- Bước 4: Panels -> Properties -> chọn Templates và chọn file mong muốn

PCB

- Ctrl + lăn chuột : để giữ board và phóng to ra

- Ở trang schematic chọn : design -> update PCB document .....

- Hoặc sang file PCB : Design -> Import changes from......

- Chọn execute changes

- Nếu có lỗi thì sửa hết thì xuất hiện màn hình như sau:

- Sắp xếp các linh kiện và nối dây theo schematic

- Nếu thiếu linh kiện hoặc linh kiện không có footprint ở phần schematic thì có thể add thêm như sau:

- Panels -> components -> chọn thư viện PCB có linh kiện cần tìm

- Có thể chọn góc nhìn 3D : View -> 3D layout mode

- Có thể thu gọn board bằng cách sau:

- View -> Board Planning Mode -> click chuột trái vào board -> Design -> Edit Board Shape

- Cắt mạch theo hình người dùng muốn

- Place -> Keepout -> Track -> nhấn nút Tab ->  chọn keep-out-layer

- Click vào board để vẽ đừng

- Dùng tổ hợp phím shift+space để đổi hình dáng các đường kẻ ( có thể dùng trong việc đi dây)

- Sau khi vẽ xong -> chọn vào 1 đường và nhấn tab để chọn những kết nối với nó -> Design -> Board Shape -> Define Board Board Shape from Selected Object

- Chỉnh những thứ hiển thị trên board

- Nhấn vào LS

- Setup theo ý người dùng và lưu lại

- Muốn dùng các kiểu hiển thị như nào :

- Chỉnh kích thước của dây

- Design -> Rules -> Routing -> Width

- Sau khi sửa xong thì Apply -> OK

- Đi dây cho mạch

- Place -> Track -> nhấn vào tâm các lỗ để nối đến lỗ khác

- Cách nối tắt dây nếu như ko thể đi qua các dây khác được :

- Ctrl + shift + lăn chuột

- Đổ đồng

- Place -> Polygon Pour

- Trước khi click vào màn hình thì bấm phím Tab

- Điều chỉnh phần net : tức là đổ lớp đồng sẽ là thay thế cho dây dẫn của chân nào

- Tiếp tục chọn

- Xong thì nhấn Add

- Design -> Rules -> Plane -> Polygon Connect Style -> PolygonConnect

- Sau đó chọn kiểu -> Apply ->OK

- Nếu có chỉnh sửa ở lớp đổ đồng phải repour all

- Tools -> Polygon Pours -> Repour All

- Muốn tạo thêm lỗ mới để móc

- Place -> Pad (lỗ ko kết nối) ||Via ( lỗ có thể kết nối) -> trước khi click vô màn hình thì bấm tab để điều chỉnh kích thước và 1 số các thông số khác

- Điền thông tin lên board

- Chọn

- Trước khi bấm vô màn hình nhấn Tab để chỉnh sửa

- Chuyển sang file PDF

- File -> Fabrication Outputs -> Final

- Chỉnh sửa:

- -Click chuột phải -> Page Setup

- Để chỉnh các kích thước và màu cho file

- -click chuột phải -> Configuration

- Xóa đi các layer ko muốn in ra file

- Sau khi chỉnh sửa chọn Print để lưu  file vào máy