- Tạo project

- File -> New-> project -> đặt tên cho project

- Khởi tạo file để vẽ schematic

File -> New -> schematic

- Khởi tạo file để vẽ cái khối thư viện schematic

File -> New -> Library -> Schematic Library

Tạo khối mới

Tools -> New Component

Định dạng số chân và ghi detail cho các chân

Tools -> Symbol Wizard

- Chọn linh kiện

- Panels -> Components -> chọn

- -> chọn install để cài đặt thư viện

- sau đó chọn linh kiện cần để vẽ

- Đổi kí tự GND

- Click 2 lần vào kí tự GND -> lựa chọn các options cho nó

- *Lưu ý : ấn space để chỉnh chiều quay

- Vẽ template mới

- Bước 1: vào ổ C -> Users -> Public -> Public Documents -> Altium -> AD21 -> Templates -> chọn file chưa template cần

- Bước 2: mở file template đã tải về và chỉnh sửa theo ý mình và lưu lại

- Bước 3: Design -> Sheet Templates -> Local -> Load From File... -> chọn file template đã sửa

- Bước 4: Design -> Sheet Templates -> Local -> Manage Templates... -> chọn file đã được sửa ở Bước 2

- Bước 5: Panels -> Properties -> chọn Templates và chọn file mong muốn

PCB

- Ở trang schematic chọn : design -> update PCB document .....

- Hoặc sang file PCB : Design -> Import changes from......

- Chọn execute changes

- Nếu có lỗi thì sửa hết thì xuất hiện màn hình như sau:

- Sắp xếp các linh kiện và nối dây theo schematic và chỉnh các kích thước dây cho phù hợp

- Nếu thiếu linh kiện hoặc linh kiện không có footprint ở phần schematic thì có thể add thêm như sau:

- Panels -> components -> chọn thư viện PCB có linh kiện cần tìm

- Có thể chọn góc nhìn 3D : View -> 3D layout mode

- Có thể thu gọn board bằng cách sau:

View -> Board Planning Mode -> click chuột trái vào board -> Design -> Edit Board Shape